JF24D-B+升级版本寄存器修改说明

2014年3月1日

JF24D-B升级版本需要修改下面3个设置

1，Bank1 初始值

原程序工作在 1MHz 时，升级版本可以不修改设置。 工作在 2MHz 模式时，升级版本必须采用下面推荐的数值。

升级版采用新的设置，在 1MHz 模式下，接收灵敏度可以提高3dB。
升级版增加250K速率，在250K 模式下，接收灵敏度可以提高7dB。

Bank1  SPI setting

|  | 原版本 | 升级版本 |
| --- | --- | --- |
| Reg0 | E2014B40 | E2014B40 |
| Reg1 | 00004BC0 | 00004BC0 |
| Reg2 | 028CFCD0 | 028CFCD0 |
| Reg3 | 41390099 | 41390099 |
| Reg4 | 0B869ED9 | 1B8296D9 |
| Reg5 | A67F0224 | A67F0224 |
| Reg12 | 00127300 | 00127300 |
| Reg13 | 36B48000 | 46B48000 |
| Reg14 | 412008048120CFF7FEFFFF | 412008048120CFF7FEFFFF |

- 2，Bank0 初始值

Reg6<4>：升级版本必须设置为 0

Bank0  SPI setting

|  | 老版本 | 升级版本 |
| --- | --- | --- |
| Reg6<4> | X | 0 |

老版本 可以设置为任意值，不影响工作。

升级版本 必须设置为 0，否则不能正常工作。

3，RSSI值

用户如果使用到 RSSI 需要修改下面RSSI值。没有使用，不需要修改

vth<3:0>	Bank1.Reg5	老版本(dBm)	升级版本(dBm)

| 0 | A67F0200 | X | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A67F0204 | X | X |
| 2 | A67F0208 | -105 | X |
| 3 | A67F020C | -100 | X |
| 4 | A67F0210 | -97 | -90 |
| 5 | A67F0214 | -94 | -85 |
| 6 | A67F0218 | -92 | -87 |
| 7 | A67F021C | -90 | -82 |
| 8 | A67F0220 | -88 | X |
| 9 | A67F0224 | -86 | -94 |
| A | A67F0228 | -84 | -96 |
| B | A67F022C | -82 | -92 |
| C | A67F0230 | -80 | -80 |
| D | A67F0234 | -78 | -74 |
| E | A67F0238 | -75 | -77 |
| F | A67F023C | -73 | -71 |

安阳市新世纪电子研究所

2014年3月1日